# P1_LedBlink

Encender y apagar un LED desde una Raspberry Pi 5. El LED queda 5 segundos encendido y 5 segundos apagado.

# Equipo

Laptop con Windows.

Raspberry Pi 5.

Cable Ethernet directo entre la laptop y la Pi.

Protoboard y cables Dupont.

1 LED y 1 resistencia de 220 Ω a 330 Ω.

# Conexión de la laptop con la Raspberry Pi

La Pi se programa desde la laptop por SSH. No se usó teclado ni monitor en la Pi, ni Wi-Fi ni Internet.

| Equipo | IP |
| --- | --- |
| Laptop | 192.168.50.1 |
| Raspberry Pi | 192.168.50.2 |

Laptop  192.168.50.1

|

|  Ethernet

|

Raspberry Pi  192.168.50.2

La IP de la Pi quedó guardada en NetworkManager con el perfil netplan-eth0. Para volver a trabajar se conecta el Ethernet, se encienden los dos equipos y en CMD se ejecuta ssh aqua@192.168.50.2. La sesión abre en aqua@aqua:~ $. La laptop tiene que conservar la IP 192.168.50.1. Si Windows pone ese adaptador en DHCP, el SSH no entra hasta volver a fijar la IP.

# Entorno

Los programas están en ~/teseom, dentro del entorno virtual .venv.

cd ~/teseom

source .venv/bin/activate

pip install gpiozero

# Conexión del LED

El LED usa GPIO17, pin físico 11. La tierra es el pin físico 6. Entre el GPIO y el LED va la resistencia. El LED no se conecta directo al GPIO.

| Señal | Pin físico | Hacia dónde |
| --- | --- | --- |
| GPIO17 | 11 | Resistencia y después la pata larga (+) del LED |
| GND | 6 | Pata corta (−) del LED |

Pin 11 (GPIO17) -- resistencia 220-330 ohm -- LED -- GND (pin 6)

# Programa

Archivo led.py, creado con nano dentro del entorno virtual. Guardar en nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.

from gpiozero import LED

from time import sleep

led = LED(17)

print("LED iniciado. Presiona Ctrl+C para detener.")

try:

while True:

led.on()

print("LED ON")

sleep(5)

led.off()

print("LED OFF")

sleep(5)

except KeyboardInterrupt:

led.off()

print("\nPrograma detenido.")

# Ejecución

cd ~/teseom

source .venv/bin/activate

python led.py

La terminal imprime LED ON y LED OFF. El ciclo es 5 segundos encendido y 5 segundos apagado. Ctrl+C apaga el LED y muestra Programa detenido.

# Evidencia

El video evidencia/video_encendido_apagado.mp4 no tiene audio. Dura unos 15 segundos y muestra la Raspberry Pi, la protoboard y el LED verde pasando de encendido a apagado.

La toma evidencia/video_led_y_semaforo.mp4 junta esta práctica con el semáforo. Primero se ve LED ON / LED OFF y Programa detenido.