# P2_SemaforoLeds

Semáforo con tres LED. Cada color permanece encendido 3 segundos y después pasa al siguiente: rojo, amarillo y verde.

# Equipo

Laptop con Windows.

Raspberry Pi 5.

Cable Ethernet directo entre la laptop y la Pi.

Protoboard y cables Dupont.

3 LED: rojo, amarillo y verde.

3 resistencias de 220 Ω a 330 Ω.

# Conexión de la laptop con la Raspberry Pi

La Pi se programa desde la laptop por SSH. No hace falta Wi-Fi ni Internet.

| Equipo | IP |
| --- | --- |
| Laptop | 192.168.50.1 |
| Raspberry Pi | 192.168.50.2 |

La IP de la Pi quedó guardada en NetworkManager con el perfil netplan-eth0. Para entrar, en CMD: ssh aqua@192.168.50.2. La laptop tiene que conservar la IP 192.168.50.1.

# Entorno

cd ~/teseom

source .venv/bin/activate

Los LED se controlan con gpiozero, instalado en ese entorno.

# Conexión de los tres LED

Cada LED tiene su propia resistencia de 220 Ω a 330 Ω. Los tres comparten la tierra del pin físico 6. La pata larga (+) va a la resistencia y de ahí al GPIO. La pata corta (−) va a GND.

| LED | GPIO | Pin físico |
| --- | --- | --- |
| Rojo | GPIO17 | 11 |
| Amarillo | GPIO27 | 13 |
| Verde | GPIO22 | 15 |
| Tierra común | GND | 6 |

GPIO17 (pin 11) --[220 ohm]-- LED rojo    -- GND

GPIO27 (pin 13) --[220 ohm]-- LED amarillo -- GND

GPIO22 (pin 15) --[220 ohm]-- LED verde   -- GND

GND = pin físico 6

# Programa

Archivo semaforo.py.

from gpiozero import LED

from time import sleep

rojo = LED(17)

amarillo = LED(27)

verde = LED(22)

print("Semáforo iniciado. Presiona Ctrl+C para detener.")

try:

while True:

# ROJO

rojo.on()

amarillo.off()

verde.off()

print("ROJO")

sleep(3)

# AMARILLO

rojo.off()

amarillo.on()

verde.off()

print("AMARILLO")

sleep(3)

# VERDE

rojo.off()

amarillo.off()

verde.on()

print("VERDE")

sleep(3)

except KeyboardInterrupt:

rojo.off()

amarillo.off()

verde.off()

print("\nSemáforo detenido.")

# Ejecución

cd ~/teseom

source .venv/bin/activate

python semaforo.py

La terminal imprime ROJO, AMARILLO y VERDE. Solo un LED está encendido a la vez, 3 segundos por color. Ctrl+C apaga los tres y muestra Semáforo detenido.

# Evidencia

El video evidencia/video_secuencia.mp4 no tiene audio. Dura unos 5 segundos: al inicio está el rojo y después pasa al verde.

La toma evidencia/video_led_y_semaforo.mp4 también muestra python semaforo.py y el ciclo ROJO, AMARILLO, VERDE.