# P3_HolaMundoLCD

Mostrar el texto hola TESOEM en un LCD 20x4 conectado por I2C a una Raspberry Pi 5.

# Equipo

Laptop con Windows.

Raspberry Pi 5.

Cable Ethernet directo entre la laptop y la Pi.

LCD 20x4 con adaptador I2C de 4 pines: GND, VCC, SDA y SCL.

4 cables Dupont.

# Conexión de la laptop con la Raspberry Pi

La Pi se programa desde la laptop por SSH. Esa Ethernet no tiene Internet.

| Equipo | IP |
| --- | --- |
| Laptop | 192.168.50.1 |
| Raspberry Pi | 192.168.50.2 |

La IP de la Pi quedó guardada en NetworkManager con el perfil netplan-eth0. Para entrar, en CMD: ssh aqua@192.168.50.2. La laptop tiene que conservar la IP 192.168.50.1.

# Entorno

cd ~/teseom

source .venv/bin/activate

pip install smbus2

python -c "import smbus2; print('smbus2 OK')"

La salida fue smbus2 OK. RPLCD no se pudo instalar: pip install RPLCD falló con Temporary failure in name resolution porque la red entre la laptop y la Pi no tiene DNS ni Internet. El controlador del LCD está escrito en lcd.py sobre smbus2.

# Conexión del LCD

Se conectó con la Raspberry apagada. Los cuatro pines del módulo son GND, VCC, SDA y SCL.

| LCD | Raspberry Pi 5 | Pin físico |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | 6 |
| VCC | 5 V | 2 |
| SDA | GPIO2 / SDA | 3 |
| SCL | GPIO3 / SCL | 5 |

VCC va a 5 V, no a un GPIO. SDA y SCL van a los pines I2C, no a 5 V. GND y VCC no se intercambian.

# Activar y detectar I2C

I2C se habilitó con sudo raspi-config, en Interface Options, I2C, Enable, y después sudo reboot.

sudo apt install -y i2c-tools

sudo i2cdetect -y 1

ls /dev/i2c-*

En la fila 20 apareció 27. La dirección del LCD es 0x27 en el bus 1. ls mostró /dev/i2c-1, /dev/i2c-13 y /dev/i2c-14. El programa usa /dev/i2c-1.

# Programa

lcd.py inicializa el controlador HD44780 en modo de 4 bits y escribe hola TESOEM en la primera línea.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Dirección I2C | 0x27 |
| Bus | 1 |
| Texto | hola TESOEM |

from smbus2 import SMBus

from time import sleep

LCD_ADDR = 0x27

I2C_BUS = 1

# Bits del adaptador I2C

LCD_BACKLIGHT = 0x08

ENABLE = 0x04

# Comandos LCD

LCD_CLEAR = 0x01

LCD_HOME = 0x02

LCD_FUNCTIONSET = 0x28

LCD_DISPLAY_ON = 0x0C

LCD_ENTRYMODE = 0x06

def lcd_write_byte(bus, data):

bus.write_byte(LCD_ADDR, data | LCD_BACKLIGHT)

def lcd_pulse_enable(bus, data):

lcd_write_byte(bus, data | ENABLE)

sleep(0.0005)

lcd_write_byte(bus, data & ~ENABLE)

sleep(0.0005)

def lcd_send_nibble(bus, nibble, mode=0):

data = nibble | mode

lcd_write_byte(bus, data)

lcd_pulse_enable(bus, data)

def lcd_send_byte(bus, value, mode=0):

lcd_send_nibble(bus, value & 0xF0, mode)

lcd_send_nibble(bus, (value << 4) & 0xF0, mode)

def lcd_command(bus, command):

lcd_send_byte(bus, command)

sleep(0.002)

def lcd_data(bus, value):

lcd_send_byte(bus, value, 0x01)

def lcd_init(bus):

sleep(0.05)

lcd_send_nibble(bus, 0x30)

sleep(0.005)

lcd_send_nibble(bus, 0x30)

sleep(0.001)

lcd_send_nibble(bus, 0x30)

sleep(0.001)

lcd_send_nibble(bus, 0x20)

lcd_command(bus, LCD_FUNCTIONSET)

lcd_command(bus, LCD_DISPLAY_ON)

lcd_command(bus, LCD_CLEAR)

lcd_command(bus, LCD_ENTRYMODE)

def lcd_print(bus, text):

for char in text:

lcd_data(bus, ord(char))

try:

with SMBus(I2C_BUS) as bus:

lcd_init(bus)

# Primera línea

lcd_print(bus, "hola TESOEM")

print("LCD funcionando.")

print("Se muestra: hola TESOEM")

while True:

sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

print("\nPrograma detenido.")

# Ejecución

python lcd.py

La terminal imprime LCD funcionando. y Se muestra: hola TESOEM. En la pantalla se lee hola TESOEM. El programa se queda en espera para que el texto no se borre. Ctrl+C lo detiene.

# Evidencia

Pantalla LCD con el texto hola TESOEM.

Terminal con python lcd.py.

Montaje completo: laptop, Raspberry Pi y LCD.